Załącznik nr 1

WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące oferowanych nowych opon.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę własnym transportem do magazynu Zamawiającego

nowych, homologowanych bezdętkowych z wyznacznikiem zużycia bocznego opon typu miejskiego

do autobusów.

1.2. Wykonawca zaoferuje opony wielosezonowe (całoroczne), zapewniające przebieg co najmniej

100.000 km, umożliwiające bezpieczną eksploatację niezależnie od pory roku oraz warunków

pogodowych.

1.3.  Oferowane opony muszą być kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego.

1.4. W ceny jednostkowe poszczególnych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opony

wraz z wyważeniem koła.

1.5. Minimalny okres gwarancji dla nowych opon wynosi 24 miesiące, licząc od dnia dostawy.

1.6. Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego

najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

1.7. Parametry techniczne opon:

| Lp. | Rozmiar opony | Typ opony | Wskaźnik nośności i indeks prędkości | Obecnie stosowane opony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265/70 R 19.5 | M+S | 140/138 M lub L | Goodyear, Michelin URBANMAX MCA |
| 2 | 275/70 R 22.5 | SP 741 | 148/145 J | SAUA CITY U4 BRIGESTONE |
| 3 | 225/75 R 16C |  | 121/120 R | MATADOR |

2. Wymagania dotyczące usługi regeneracji opon metodą „na zimno”

2.1.  Poprzez regenerację „na zimno” należy rozumieć regenerację polegającą na przyklejeniu do

oszorstkowanej opony gumowego pasa z gotową już rzeźbą bieżnika, procesy termiczne stosowane w

tej technologii służą jedynie wywołaniu zjawiska wulkanizacji łączonych elementów.

2.2.  Regeneracja opon odbywać się ma zgodnie z homologacją wydaną jednostce bieżnikującej przez

ministra Infrastruktury na podstawie Regulaminu Nr 109.

2.3.  Wymaga się aby opony regenerowane były przystosowane do stosowania w autobusach komunikacji

miejskiej zarówno w warunkach letnich jak i zimowych, zapewniające przebieg co najmniej 80.000 km

2.4.  Oferowane opony muszą być kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego.

2.5.  W ceny jednostkowe poszczególnych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opony wraz z

wyważeniem koła.

2.6.  Minimalny okres gwarancji na usługę regeneracji „na zimno” wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia

dostawy.

2.7.  Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego

najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego.

2.4.  Parametry techniczne opon regenerowanych metodą „na zimno”

| Lp. | Rozmiar opony | Minimalna głębokość rzeźby bieżnika | Rzeźba bieżnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275/70 R 22.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |
| 2 | 265/70 R 19.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |
| 3. | 455/45 R 22.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |

2.5.  Zamówienie obejmuje również odbiór złomu gumowego (starych opon) od Zamawiającego.